Human Agent로서의 Motion Plan Layer

0. 본 문서의 전제 — 인간-로봇 통합 시뮬레이션 환경

본 문서에서 설명되는 Motion Plan Layer는, 인간의 근육적 특성과 자발적 움직임이 구현된 human agent와 인간-로봇 상호작용을 함께 고려하여 웨어러블 로봇이 사용자 개인별 최적 보조 전략을 학습할 수 있도록 하는 통합 시뮬레이션 환경의 인간 측 상위 계층이다.

1. 문제 정의와 설계 목표

근골격 프레임워크는 명령이 실제 토크와 동작으로 어떻게 실현되는지는 설명하지만, 그 명령을 어떻게 만들어내는가에 대해서는 답하지 않는다. 사람은 단순한 토크 발생기가 아니라 의도와 상태를 통합해 움직임 방향과 강성을 조절하는 능동적 제어 주체이며, 본 문서의 Motion Plan Layer는 이 능동적 상위제어를 coordination-level 로 정식화하여 하위 근골격 모델 위에 얹는 것을 목적으로 한다.

2. 왜 이러한 구조가 타당한가

기존 시뮬레이션의 인간 상위제어기는 크게 두 갈래로 나뉜다. (i) muscle activation을 직접 action으로 두는 구조(예: MyoSuite, KINESIS)와 (ii) 고정 PD gain 위에서 관절 궤적만을 action으로 두는 구조다. 전자는 정책 내부에 로봇이 실제로 개입하는 joint-level 좌표계가 드러나지 않고, 후자는 co-contraction과 stiffness 조절 같은 인간 제어의 핵심 자유도를 표현하지 못한다. 본 문서는 이러한 한계들을 극복할 수 있는 인간 측 상위제어기로서 coordination-level reference motio과 저차원 impedance를 함께 출력하는 Motion Plan Layer를 제안한다. 제안 구조는 인간 동작 제어의 계층성을 보존하면서 그 출력 좌표계를 웨어러블 로봇이 실제로 다루는 변수와 일치시킴으로써, 웨어러블 로봇 학습에 특화된 인간 측 모델로 기능한다. 구체적으로 다음 네 가지 이유에서 적합하다.

2.1 개인화에 더 유리하다

Direct muscle-action 구조는 모든 인간의 동작을 통째로 end-to-end로 학습하기 때문에, 많은 양의 데이터와 긴 학습 시간이 필요하고, 사용자별로 정책을 다시 학습해야 하는 문제가 발생한다. 반면 제안 구조는 개인차의 원인을 두 층으로 분리한다. 근력, 수동 강성, 반사 지연과 같은 passive·생리학적 특성은 실험적 identification으로 직접 측정해 하위 근골격 모델에 주입하고, 동작 스타일이나 보상 패턴 같은 coordination 수준의 개인차만을 Motion Plan Layer의 학습으로 결정한다. 이 분리 덕분에 학습이 필요한 파라미터 수가 줄어들고, 소량의 데이터로도 빠르게 개인화가 가능하다.

2.2 단순 궤적이 아니라 움직임의 강성·순응성까지 표현할 수 있다

관절 궤적만을 action으로 두는 구조는 “어디로 움직일 것인가”만 말할 뿐, “그 움직임을 얼마나 단단하게 혹은 부드럽게 수행할 것인가”를 표현하지 못한다. 실제 인간은 같은 궤적이라도 co-contraction의 정도, 관절 강성, 외란에 대한 대응 강도가 다르며, 이 차이는 인간-로봇 상호작용에서 결정적이다. 제안 구조는 q_ref와 함께 저차원 impedance를 action으로 두기 때문에, 인간 agent의 능동적 기여를 단순한 운동학을 넘어 관절의 강성과 순응성 조절까지 포함해 표현할 수 있다. 이는 인간을 단순한 동작 재생기가 아니라 폐루프 안에서 능동적으로 상호작용을 조절하는 주체로 다루기 위한 최소한의 표현력이다.

2.3 물리적·의학적 해석 가능성과 같은 좌표계 위에서의 제어기 설계

제안 구조는 정책 내부의 의사결정이 q_ref와 impedance라는 물리적·의학적 의미가 분명한 변수 위에서 이루어져, 실패 모드를 상위 timing 문제인지 하위 근력·반사 문제인지 분리해 진단할 수 있다. 나아가 이 변수들은 웨어러블 로봇이 실제로 조절하는 변수(토크, 궤적, 강성)와 동일한 좌표계에 놓이므로, 인간과 로봇에 안전 제약을 일관되게 부과하고 둘의 역할 분담을 명시적으로 튜닝할 수 있다.

2.4 인간 동작 제어의 계층 구조와도 자연스럽게 정합한다

인간의 동작은 의도가 곧바로 각 근육의 활성으로 변환되어 만들어지는 것이 아니라, 의도와 과제 목표가 먼저 coordination, timing, 강성 설정과 같은 중간 수준의 운동 표현으로 변환되고, 이것이 척수의 시너지·반사 회로를 거쳐 비로소 개별 근활성으로 실현된다. muscle activation을 단일 정책의 출력으로 두는 구조는 이 두 단계를 하나로 압축해 버리는 반면, 제안 구조는 상위의 coordination·강성 표현과 하위의 근골격·반사 동역학을 명시적으로 분리한다. 이는 학습 구조가 인간 운동제어의 본래 흐름을 따라가게 만들어, 상위 정책이 다루어야 할 변수와 하위 모델이 책임져야 할 변수가 자연스럽게 나뉜다.

3. 네트워크 구조와 학습 방법론

본 절에서는 Motion Plan Layer의 구체적인 네트워크 구성과 학습 절차를 정리한다. 궁극적으로 이 구조는 상지를 포함한 전신으로 확장될 것이지만, 본 단계에서는 우선 하지 12자유도를 대상으로 한정하여 다룬다.

3.1 입력과 출력

입력은 세 종류로 구성된다. 첫째, 가상환경 state는 pelvis/base의 자세와 속도, 12개 관절의 위치와 속도, 발 접촉 상태, 직전 step의 reference와 gain, 그리고 최근의 짧은 history를 포함한다. 둘째, task command는 pelvis 기준의 목표 선속도와 yaw 각속도다.

ct = [ vxcmd , vycmd , ωzcmd ]

셋째, 모션 라이브러리에서 현재 command 조건부로 검색된 target reference window qtart:t+K를 입력으로 받는다. 이는 PHC(Perpetual Humanoid Control)에서 단일 goal-conditioned 정책이 대규모 MoCap 라이브러리를 모사할 때 사용한 구성과 동일한 발상으로, 보행의 시간 구조를 정책에 직접 주입하는 역할을 한다.

qtart:t+K ∈ RK × 12

출력은 두 종류다. 첫째는 reference trajectory다.

qref ∈ R12

필요 시 dq_ref는 finite difference로 산출한다. 둘째는 관절별 임피던스 (Kp, Kd) ∈ R12 × R12이다. 단, 24개 gain을 매 스텝 직접 출력하면 학습이 불안정하므로, 보행 제어에서 의미가 분명한 5개 축으로 압축한 저차원 latent ξimp를 두고 결정론적 decoder가 이를 관절별 gain으로 전개한다.

ξimp = [ ξstance , ξswing , ξland , ξlat , ξglobal ] ∈ R5

각 축의 의미는 다음과 같다. ξstance: 디딤기 sagittal stiffness — 디딤측 hip/knee/ankle pitch의 Kp를 함께 올려 체중 지지. ξswing: 유각기 compliance — 유각측 다리 pitch Kp를 낮춰 부드러운 swing. ξland: 착지 damping — 접촉 전후 ankle/knee의 Kd를 일시적으로 증가시켜 충격 흡수. ξlat: 좌우 안정화 — hip roll·ankle roll의 Kp로 측면 균형과 회전 제어. ξglobal: 전반적 stiffness 스케일 — 외란/난이도가 클 때 전체 Kp를 일괄 상향. 각 축은 보행 phase·접촉 상태와 결합해 관절별 gain으로 전개된다. Decoder는 다음 형태다.

Kpj = clip ( Kpmin,j · exp  kj ,  Kpmin,j,  Kpmax,j )

Kdj = 2 · ζj · √ ( Kpj · Inom,j )

즉 임피던스의 본체는 Kp이고, damping은 ζ와 nominal inertia로부터 안정적으로 유도한다.

3.2 네트워크 구성: Nominal Prior + Residual / Impedance Head

Motion Plan Layer는 단일 monolithic 정책이 아니라 두 모듈로 구성된다.

(a) Nominal Gait Generator G — 입력 (ct, qtart:t+K)로부터 명령 조건부 nominal trajectory와 임피던스 prior를 생성한다. 즉 모션 라이브러리에서 가져온 운동학적 reference를 부드러운 nominal로 정제하는 역할이다.

( qnom , ξnom ) = G ( ct , qtart:t+K  )

백본은 GRU 또는 temporal conv가 v1 목적상 가장 현실적이며, 작은 Transformer도 대안이 될 수 있다.

(b) Residual / Impedance Policy R — 입력 (st ct qtart:t+K)로부터 nominal에 대한 보정량을 출력한다. 이 모듈은 RL 학습으로 closed-loop 안정성과 외란 대응을 책임진다.

( Δq , Δξ ) = R ( st , ct , qtart:t+K )

두 모듈의 출력은 다음과 같이 합성된다.

qref = qnom + Δq

ξimp = ξnom + Δξ

( Kp , Kd ) = Dimp ( ξimp , contactt )

이 구조는 “사람다운 nominal gait”를 데이터로부터, “물리적 보정과 임피던스 조절”을 RL로 분리해 학습할 수 있게 만든다.

3.3 학습 절차

학습은 한 번에 끝나는 end-to-end 문제가 아니라, 데이터의 관측 가능성과 물리적 역할에 맞춰 두 단계로 나누는 것이 자연스럽다.

Stage A — Motion Library + Nominal Prior 학습 (offline). 하지 모션캡처 데이터로부터 lower-body joint trajectory, pelvis/CoM 속도, yaw rate, foot contact를 추출하여 command 조건부 motion library를 구축한다. 핵심은 command label을 사람이 미리 붙이는 것이 아니라, 실제 motion에서 (vx, vy, ωz)를 계산해 붙이는 것이다. 즉 데이터셋을 “clip 모음”이 아니라 연속 command가 붙은 gait family로 본다. PHC와 동일하게, 학습 시 라이브러리에서 현재 command에 부합하는 clip을 샘플하여 다음 K-프레임 qtart:t+K를 generator의 입력으로 제공한다. 학습 대상은 다음과 같으며, 손실은 reconstruction + temporal smoothness로 구성한다.

qnom = Gq ( c , qtart:t+K )

Stage B — Physics Fine-tuning (PD-only Isaac Gym). 하위 토크는 다음과 같이 단순화한 환경에서 RL을 돌린다. Reference State Initialization과 early termination은 PHC를 따른다.

τPD = Kp ⊙ ( qref - q ) + Kd ⊙ ( dqref - dq )

학습은 (i) 먼저 G를 freeze하고 residual/impedance head R만 학습한 뒤, (ii) 안정화되면 G까지 약한 learning rate로 fine-tune하는 순서가 가장 해석 가능하다.

3.4 보상 설계

• Reference imitation — q_tar에 대한 관절 운동학 추종 오차 (PHC식 imitation reward)

• Command tracking — 루트 (vx, vy, ωz) 추종 오차

• Survival / upright — 넘어지지 않기

• Contact consistency — 발 접촉 타이밍과 foot slip 억제

• Motion smoothness — q_ref와 Kp의 급격한 변화 억제

• Motion prior regularization — 생성 motion이 데이터 분포에서 멀어지지 않도록 제약

3.5 개인 동작 스타일 모사로의 확장

동일한 구조 안에서 특정 사람의 동작 데이터를 대규모로 학습해 그 사람의 스타일을 모사하는 것도 가능하다. task command c_t가 의도를 결정하고, motion library에서 검색되는 q_tar_{t:t+K}가 그 의도를 실현하는 운동학적 스타일을 결정하기 때문에, 라이브러리에 어떤 데이터를 채우느냐에 따라 같은 command에도 다른 사람의 cadence·stride가 자연스럽게 재현된다.

적용은 두 단계로 강화할 수 있다. (1) Subject-filtered library — 대상자 S의 모션캡처로 command 조건부 라이브러리를 구성하면, 데이터 구성만으로 G와 R이 S의 스타일에 수렴한다. (2) Style discriminator (AMP 계열) — S의 clip으로 학습한 D_S를 두고 RL 단계에서 style reward를 추가하면, 라이브러리에 없는 새로운 command 조합에서도 S의 분포를 벗어나지 않는다.

rstyle = - log ( 1 - DS ( st , st+1 ) )

이를 통해 (i) Population mode (여러 subject 혼합 라이브러리)와 (ii) Personalization mode (S의 라이브러리/D_S로 fine-tune)를 모두 동일한 상위 인터페이스 (q_ref, Kp, Kd) 위에서 운용할 수 있다.