중간 공유 보고서

Exo Lab 인간-로봇 통합 시뮬레이션 — PHC-Pain 진행

담당: Jinsu | 날짜: 26.04.28 | 관련 영역: PHC / humanoid imitation / pain estimation / PPO fine-tuning / evaluation gates

핵심 메시지

PHC-Pain의 목표는 환자 보행을 그럴싸하게 복사하는 것이 아니라, 통증·부하·신체 제약이 제어 루프 안에서 행동 선택을 바꾸고 그 결과로 보상 보행이 나타나는지를 검증하는 것이다. 이번 보고서는 구현 목록보다 “왜 이 실험이 인간-로봇 통합 시뮬레이션의 큰 그림에 필요한가”와 “지금 어디까지 claim 가능한가”를 중심으로 정리한다.

1. 큰 그림: PHC-Pain이 맡는 역할

• 전체 인간 모델의 방향은 motion planner, 근육/수동저항/반사 layer, 인간-로봇 상호작용 모델, parameter ID가 통합된 patient-specific simulation이다.

• 이 관점에서 PHC-Pain은 최종 근골격계 모델을 대체하는 것이 아니라, pain signal이 RL 기반 motion planner의 state/cost로 들어갔을 때 행동이 바뀌는지 빠르게 검증하는 실험 layer다.

• 따라서 v1.0의 공식 claim은 clinical pain model 또는 환자별 보행 재현이 아니라, synthetic unilateral knee pain 조건에서 pain-aware policy learning mechanism을 보이는 것이다.

• 향후 환자 데이터는 보행 궤적을 그대로 imitation하는 target이 아니라, pain sensitivity, ROM/passive stiffness, 근력 저하, 회피 성향 등을 식별하고 검증하는 signal로 사용하는 것이 안전하다.

| 단계 | 목표 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| v0 | 기존 PHC 안정성을 크게 깨지 않고 pain estimator / guard / reward penalty를 붙일 수 있는지 확인 | guard survival은 가능, pain avoidance는 아직 아님 |
| v1.0 | pain map observation + reward-only cost로 통증 회피 행동이 학습되는지 검증 | main / no_obs / no_reward ablation에서 pain reduction과 locomotion competence 동시 확인 |
| v1.5+ | 환자별 통증 민감도 및 신체 파라미터 ID로 보상 보행이 emergent하게 나타나는지 확인 | 환자 gait, pain report, GRF/EMG/kinematics를 held-out validation으로 사용 |

정리: PHC-Pain은 ‘질환별 gait pattern을 만드는 모듈’이 아니라, 통증이 motion planning을 바꾸는지를 검증하는 bridge module로 위치시킨다.

2. 현재까지의 기술 진행과 해석

현재 상태 요약

v0는 pain guard를 걸어도 controller가 무너지지 않도록 만드는 데에는 성공했지만, pain을 줄이는 행동을 학습했다는 근거는 없다. v1은 이 한계를 해결하기 위해 pain을 observation에 넣고, action guard가 아니라 reward-only learning으로 행동 변화를 유도하는 구조로 넘어간 상태다.

| 구분 | 구현/실험 결과 | 해석 | Claim boundary |
| --- | --- | --- | --- |
| PHC baseline | standing motion에서 999 steps, reward 941.05 | pretrained PHC checkpoint와 환경 bring-up이 정상 | baseline stability 확보 |
| PHC-Pain-v0 | pain helper, HumanoidImPain, env config, parser 등록. retuned/fine-tuned guard_only: 999 steps, reward 975.69 | guard를 견디는 controller는 확보 | survive the guard까지 가능 |
| v0 한계 | log_only pain_max = 0.522로 baseline과 동일 | 통증을 내재적으로 줄이는 behavior learning은 증명되지 않음 | learns to avoid pain claim 불가 |
| PHC-Pain-v1 | HumanoidImPainV1, 9 body-part pain channel + memory, unilateral knee pain drive, obs 확장 checkpoint adaptation | policy가 pain state를 볼 수 있는 구조로 전환 | mechanism test 준비 완료 |
| v1 smoke/logging | expanded obs shape 963, restore 성공, 999 steps / reward 936.74. pain_v1_* scalar logging 확인 | 실험을 막던 infrastructure blocker는 대부분 해소 | ablation 전까지 mechanism claim 보류 |

3. 현재 보고 가능한 결론

• 가능: PHC-Pain-v0는 pain guard를 넣어도 retuned/fine-tuned controller가 episode를 끝까지 버틸 수 있음을 보였다.

• 가능: PHC-Pain-v1은 body-map pain observation, unilateral knee pain drive, checkpoint adaptation, evaluation gate, scalar logging infrastructure를 갖췄다.

• 불가능: v0가 pain을 줄이는 보상 행동을 학습했다고 말할 수 없다.

• 아직 불가능: v1이 pain-reducing compensatory gait를 학습했다고 말할 수 없다. main / no_obs / no_reward ablation metric이 필요하다.

4. 다음 실험 계획과 회의 결정사항

| 우선순위 | Condition | 목적 | PASS 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | main | pain observation + pain reward가 모두 있는 기본 v1 조건 | episode 유지, pain scalar 분포 확인, collapse 없음 |
| 2 | no_obs | pain reward는 있으나 policy가 pain state를 직접 보지 못하는 조건 | main이 no_obs보다 더 명확한 pain reduction을 보여야 함 |
| 3 | no_reward | pain observation은 있으나 pain cost가 없는 조건 | main이 no_reward보다 pain/load를 낮춰야 함 |
| 4 | left/right side-specific | 오른쪽/왼쪽 knee impairment를 바꿨을 때 보상 동작이 해당 side에 맞게 바뀌는지 확인 | side-specificity가 나타나야 mechanism proof가 강해짐 |

5. v1.0 평가 gate

• Locomotion competence: episode length, no-fall, forward progress, reward component를 함께 본다. pain reduction만 있고 locomotion이 collapse하면 실패로 판정한다.

• Pain reduction: main condition에서 pain_v1_right_knee_load / drive / state / reward_cost_mean이 no_reward 및 no_obs보다 낮아지는지 본다.

• Mechanism separation: no_obs와 no_reward를 통해 ‘관측 가능한 pain state’와 ‘pain penalty’의 효과를 분리한다.

• Tracking quality: MPJPE 또는 joint/pose tracking error가 과도하게 악화되면 단순 회피/붕괴로 간주한다.

• Side-specificity: right-knee와 left-knee 설정을 바꾸었을 때 변화 방향이 반대로 나타나는지 확인한다.

6. 오늘 회의에서 결정할 것

| 결정/피드백 | 권장 방향 |
| --- | --- |
| v1.0 공식 목표 | synthetic unilateral knee pain mechanism proof로 고정한다. patient-specific gait reproduction은 v1.5+로 둔다. |
| Ablation 우선순위 | main → no_obs → no_reward를 먼저 실행하고, side-specific run은 다음 순위로 둔다. |
| Pain proxy 보강 | 현재 torque/flexion/ROM/positive work proxy로 시작하되, 결과가 약하면 KAM/GRF 계열 proxy를 추가한다. |
| Trade-off 허용 범위 | pain이 줄더라도 episode length와 tracking이 일정 수준 이하로 떨어지면 실패로 본다. |

다음 한 줄 결론: 지금은 ‘환자 보행 재현’보다 ‘통증 정보가 policy learning을 통해 행동을 바꾸는가’를 먼저 입증하는 단계다.